# A. Parámetros de simulación

Tabla: Parámetros de simulación del escenario gPTP.

{!}{{|l|c|c|}

Parámetro& Valor& Descripción\\

Distancia entre dispositivos & 30 m & Distancia nominal maestro--esclavo \\

Velocidad de la luz (c) & 3 \times 10^8 m/s & Velocidad de propagación \\

Duración de la simulación & 60 s & Tiempo total simulado \\

Período de corrección (\tau) & 1 s & Frecuencia de corrección de offset \\

Resolución (tic) del reloj & 1 ms & Precisión del reloj simulado \\

Deriva típica del oscilador & \pm 30 ppm & Variación de frecuencia entre relojes \\

Asimetría determinista (p_1--p_4) & Uniforme [0, 500] \mus & Retardos de procesamiento TX/RX \\

Asimetría desconocida (t_a) & Uniforme [50, 200] \mus & Componente no determinista \\

N.° simulaciones Monte Carlo (ref.) & 3000 & Tamaño muestral referencia Exel \\

N.° simulaciones Monte Carlo (mej.) & 500 & Tamaño muestral método mejorado \\

Semilla base & 42 & Semilla para reproducibilidad \\

# B. Código fuente de la implementación

El código fuente completo de la implementación desarrollada en MATLAB/GNU Octave se encuentra disponible en el directorio matlab/del proyecto. A continuación se enumeran los archivos que lo componen:

gptp_referencia.m--- Implementación de referencia: simulador de eventos discretos del protocolo gPTP con corrección Exel para tres escenarios (simétrico, asimétrico sin corrección, asimétrico con corrección).

gptp_montecarlo.m--- Motor de simulación Monte Carlo. Ejecuta 3000 simulaciones independientes por escenario y calcula métricas estadísticas agregadas (media, desviación estándar, intervalo de confianza del 95%).

plot_resultados.m--- Visualización de resultados. Genera histogramas de precisión, diagramas de cajas comparativos, curvas de convergencia de Monte Carlo y distribuciones de offset estabilizado.

gptp_asimetrico_mejorado.m--- Implementación mejorada: gPTP con corrección Exel (etapa 1) y Filtro de Kalman Adaptativo de tres estados (etapa 2) para la estimación conjunta de offset, skew y asimetría residual.

kalman_filter.m--- Implementación del Filtro de Kalman Adaptativo con adaptación de la varianza del ruido de medición R_k mediante ventana deslizante. Incluye funciones auxiliares para la inicialización de parámetros.

README.md--- Documentación del código: descripción de archivos, requisitos, instrucciones de ejecución y arquitectura del sistema.

El código está diseñado para ser ejecutable tanto en MATLAB (R2020b o superior) como en GNU Octave (versión 8.x), sin dependencia de toolboxes adicionales.